Revista científica Tecnologi-K
Uso de tarjetas Arduino en la educación superior tecnológica
Palacios Acosta - Ever A 1; Proaño Lapuerta - Edison A 2
RESUMEN

La presente investigación hace referencia al uso de tarjetas Arduino  en la educación superior, ante el deseo de poder desarrollar proyectos en aras de una educación de calidad y un perfeccionamiento prominente, se quiere conocer si a dichas tarjetas se las puede implementar en aplicaciones industriales y en la educación, para ello, primero se realizan encuestas a empresas para conocer si están al tanto de la plataforma Arduino y si disponen de sistemas implementados con dichas tarjetas, en segundo lugar, se realizar una aplicación industrial con HMI, con dos arquitecturas diferentes, una en Arduino y otra en un PLC, por último se elabora un análisis comparativo de las aplicaciones para determinar si la tarjeta Arduino UNO es aplicable en la industria.

Palabras Clave: Arduino, Educación Superior Tecnológica, Aplicación Industrial, Automatización, PLC, HMI.

1. Docente del Instituto Superior Tecnológico Luis Tello Carrera de Tecnología Superior en Automatización, Esmeraldas epalacios@institutos.gob.ec
2. Docente del Instituto Superior Tecnológico Luis Tello Carrera de Tecnología Superior en Automatización, Esmeraldas eproaño@institutos.gob.ec
Fecha de recepción: 25 / 08/ 2020                     Fecha de aceptación: 25/ 11/ 2020
Use of Arduino boards in higher technology education
ABSTRACT

This research refers to the use of Arduino cards in higher education, in view of the desire to be able to develop projects for the sake of quality education and prominent improvement, we want to know if these cards can be implemented in industrial applications and in education, for this, first companies are surveyed to find out if they are aware of the Arduino platform and if they have systems implemented with said cards, secondly, an industrial application with HMI is carried out, with two different architectures, one in Arduino and another in a PLC, finally a comparative analysis of the applications is made to determine if the Arduino UNO board is applicable in the industry.
Keywords: Arduino, Technological Higher Education, Industrial Application, Automation, PLC, HMI.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación hace referencia al uso de tarjetas Arduino en la educación superior, considerando que esta es una plataforma de fácil acceso en cuanto a precios y que aportan para la enseñanza a diferentes niveles educativos (Romo, Rogelio, & Martí, 2015).
La característica principal de esta plataforma es su software y hardware libres, lo que permite que sea utilizado en la enseñanza (Romo, Rogelio, & Martí, 2015). Ahora bien, lo que se necesita saber es si Arduino es una buena herramienta en los procesos de formación en la educación superior tecnológica, tomando en cuenta que los procesos industriales deben cumplir con una serie de características, las mismas que se desea comprobar si la plataforma a la que se hace referencia las puede cumplir.
Para analizar esta problemática es necesario indicar, porque algunas instituciones de educación superior tecnológica se acogen a la enseñanza basada en esta plataforma libre (Aguirre & Garcia, 2017). Una de las principales causas es la falta de talleres adecuados para la enseñanza en este nivel y otra no menos importante es que los estudiantes pueden acceder a esta plataforma gratuitamente en relación del software y a precios módicos haciendo referencia al hardware.

Basándose en estos antecedentes lo que se realizó fue una encuesta a dos de las empresas con las que la institución tiene convenios para prácticas, esta encuesta fue sobre si conocían de aplicaciones dentro del entorno industrial implementadas con  Arduino, con los datos obtenidos se realizó la aplicación básica “cambio de giro de un motor AC con un sistema HMI”, utilizando elementos industriales como son, un Controlador Lógico Programable (PLC),  InTouch Wonderware en su versión de prueba y un motor AC y a su vez la misma aplicación usando elementos como, Arduino UNO, Monitoriza versión educativa, un módulo de relés y el mismo motor AC, con el fin de comparar su funcionamiento y demostrar si los estudiantes al usar Arduino en el entorno de formación van a ser capaces de entender, manejar y dar mantenimiento fácilmente un proceso industrial en el ámbito laboral.
METODOLOGÍA
Tomando como base las encuestas realizadas en dos industrias y una aplicación utilizada en la industria como es el control de un motor a través de un sistema HMI, se contempla una fase de diseño de las dos aplicaciones en la cual la una se basa en la utilización de PLC como tarjeta de adquisición de datos, con un software de desarrollo de este tipo de sistemas altamente conocido en la industria como es InTouch y la otra aplicación basada en Arduino como tarjeta de adquisición de datos, un módulo relé como interface de potencia y el software Monitoriza en versión estudiantil como complemento del sistema a estudiar.
Análisis de Encuestas
A través de los diálogos realizados con las empresas de la ciudad de Esmeraldas con las cuales el Instituto tiene convenios de prácticas, se decidió trabajar en base a una encuesta que permitirá conocer si los jefes talleres del área de automatización han utilizado, utilizan o estarían dispuestos a implementar procesos con Arduino dentro de sus áreas de trabajo; obteniendo los siguientes resultados:
Los jefes de talleres manifestaron conocer y haber utilizado la plataforma de Arduino en simulaciones de procesos de enseñanza en el ámbito de su formación profesional, en cual se indica que se trabajó con una de las placas más básicas como es el Arduino Uno, además manifiesta que al haber trabajo en pocos proyectos con Arduino no se pudo verificar la vida útil del mismo, por último, se indica que dentro la empresa que labora no se ha realizado trabajos basados en Arduino, pero que si estarían dispuestos a realizar pequeños proyectos que no impliquen riesgos mayores o proyectos que contemplan seguridades secundarias. 

En base a estos resultados obtenidos de las encuestas y tomando en consideración
que se recomendó que se realice una aplicación que no implique mayores riesgos, se tomó la decisión de implementar un sistema HMI para manejo y cambio de giro de un motor monofásico AC.
Aplicación industrial mediante PLC SIEMENS y Wonderware InTouch
Se procede a la elaboración de una aplicación sencilla pero común en la industria, como se había dicho con anterioridad se tomará para esta primera fase softwares industriales por lo se los utilizará en su versión de prueba o demo, que se los irá describiendo conjuntamente con el desarrollo de la aplicación, la cual es su sistema HMI contará con 3 pulsadores, un paro de emergencia, el motor y luces piloto para visualización de arranque del motor.
Para Realizar esta aplicación se utilizarán tres programas industriales LOGO!Soft Comfort, KEPserverEX e InTouch. Estos permitirán mediante su interacción crear un sistema de adquisición de datos y supervisión para el proceso ya establecido, y de esta manera poder analizar cómo es el funcionamiento, aplicabilidad y respuesta de comunicación.
Programación con Logo!Soft Comfort V8.2: Este es un software que permite crear los programas con las instrucciones para el PLC  (Barrera, Mendoza, Neira, & Pardo, 2019). En este se elaboró una aplicación en diagrama de funciones (FUP), que permite cambiar de giro a un motor monofásico, como se muestra en la Fig. 1

[image: image1.png]START ANTIHORARIO

ey

goitz.

&
oo
i 8008,
i
e
g1
STARTHORARIO * i
&
s
o7
2 ™ M
g1
oo
PARO e
i
liozin
i
paosra
g e
S
R}
B
1 g7

sod

sz

o7z BIROANTIHORARIO
s o

legoor

B35 - “GIRO HORARIC
s o

et

5
B wrpiore

e

eod s o1





Fig. 1. Diagrama de funciones del cambio de giro de un motor.

Una vez realizado este proceso se procede al siguiente software, que permitirá establecer la comunicación entre el PLC el sistema HMI.

KEPServerEx V6.6: El software Kepserver EX creado por Kepware Technologies. Es uno de los mejores programas para interactuar del PLC con el HMI  (Sujith & Hemalatha, 2014). En este software se crearon las TAG’s a utilizar en el OPC Server, es decir, se asigna un nombre a cada marca de entrada y salida del programa del PLC para que el HMI pueda acceder a dicho servidor y así leer o escribir cualquier variable asignada, esto lo vemos en la Fig. 2.
Fig. 2. Creación de TAG’s para el OPC server.

[image: image2.png]File Edit View Tools Runtime Help

S KEPServerEX 6 Configuration [Connected to Runtime]

DEHRBOHEEIT] 9 % LA X (B

@ Project

() Connectivity
14 Channell
54 Data Type Examples
/6 SEMENS

£ Simulation Examples
e Aliases
& Advanced Tags
188 Alarms & Events
02 Add Area
@ DataLogger
81 Add Log Group
@ EFMExporter
8 Add Poll Group.
%5 IDF for Splunk
© Add Splunk Comnection
5188 10T Gateway

A [ Tagame ] Avaess
awzeioro 00
&AMOTOR ANTIHORARIO Q0.2
&4 MOTOR HORARIO Qo1
PARO Moo

CARUNGIRO ANTIHORA. M02
GARUNGROHORARIO M0l

Data Type
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean

ScanRate
100
100
100
100
100
100

Scaling

None
None
None
None
None.
None.

Description

9, Add Agent.

©4D Local Historian

3 Add Datastore

Date Time Source
9263200 163355 KEPServerE
A\26/3/2020 163356 KEPServerE
G2632020 163549 KEPServerE
263200 163828 KEPServerE
A2632020 163828 KEPServerE
O2632020 163843 KEPServerE.
B30 04213 KEPServerE.
0232020 04219 KEPServerE.
954200 18263 KEPServerE.

42020 182635 KEPServerE.
As42020 182651 Siemens TC.

Ready

Event
Configuration session started by mijo_as Defa
The speciied network adapter s invalid on cha.
Configuration session assigned to mijo_as Def.
Configuration session started by mijo_as Defa
‘The specified network adapter s invalid on cha.
Configuration session assigned to mijo_as Def
Configuration session startad by mijo_as Admi.
Configuration session assigned to mijo_as Ad.

Configuration session startad by mijo_as Defa
The specified network adapter is invalid on cha.
SIEMENS LOGO_8| Device s not responding.

DefaultUser Clients:0 Active tags: 0 of0





InTouch V10.0: InTouch es un tipo de software SCADA disponible. A fin de que Organice datos de procesos y bases de datos, Wonderware proporciona el Administrador de procesos y el Administrador de acceso SQL (Wikacsono, Lim, & Sutanto, 2016). En este software se realiza el HMI que cuenta con 3 pulsadores, el paro de emergencia, el giro horario y el giro antihorario; se visualiza una luz piloto cuando arranca el motor y 2 indicadores en forma de flechas que indican el sentido del giro, como se muestra en la Fig. 3.
[image: image3.png]£ InTouch - WindowMaker - D:A\USERS\ANDRES\DOCUMENTS\MY INTOUCH APPLICATIONS\LOGOS_HMI

i File Edit View Amenge Text Line Special Windows Help

L0000 e Na o
4Bz Ul Alss=E Lg
[ Classic View X [7] Project View
‘Windows Windows & Serip
MAIN -2 Unassigned
=& Windows
& MAIN
) Scripts

Scripts -
L& Application
& Key
{3 Condition
L8 Data Change
2 QuickFunctions
3% ActiveX Event

Tools v
@& Configure
g
2, Cross Reference
@) TemplateMaker
a-[B) SQL Access Mana
w-By spc

) Applications

&

X
\o | Runtime

OGOt dlowanl~]

L Escribe aqui para buscar gt o

CAP|NUM| SCRL
14:15

ANEEOR P g B




Fig. 3. Aplicación en Wonderware Intouch

Una vez realizada la comunicación por OPC server se procede a la prueba de funcionamiento, en la Fig. 4 se muestra el sistema funcionando en giro horario, esto se puede hacer presionando un pulsador físico NA o en virtual.

[image: image4.png]GIRO HORARIO GIRO ANTIHORARIO

e 0 @
e
@ >,





Fig. 4.  Funcionamiento giro horario.

Para el giro antihorario primero se debe parar el proceso y proceder a presionar el otro pulsador NA en físico o Virtual, y como en todo proceso se tiene un paro de emergencia que al presionar pulsador NC de “paro” físico o virtual el motor y la luz piloto se apagan, en la Fig. 5 se muestra el giro antihorario.

[image: image5.png]GIRO HORARIO GIRO ANTIHORARIO





Fig. 4.  Funcionamiento giro antihorario.
Después de realizar las prubas de funcionamiento se obtubo una buena comunicación con el OPC server, para sincronizar en tiempo real con el HMI en InTouch, esto se observa en la Fig. 5.

[image: image6.png]OPC Quick Client - Sin titulo *

|

|

| File Edit View Tools Help
DEUzcded dbex

pr—
Data Type Examples 8 Bit Device_Sys A | flem ID /[ DataType Value Timestamp. Qualiy [ Update Count
| Data Type Examples.8 Bit Device.B Re )SIEMENS.LOGO_8.LUZ PILOTO Boolean 0 21:36:56.972 Good 1
Data Type Examples 8BitDeviceKRe  |@SIEMENSLOGO_8 MOTORANTIHORARIO  Boolean 0 213656972 Good 1
Data Type Examples 8 BitDeviceRRe  |@SIEMENS.LOGO_8MOTOR HORARIO Boolean 0 21:3656.972 Good 1
Data Type Examples 8 BitDevice SRe  |@SIEMENSLOG0 8 PARG Boolean i 213807947 Gaod 7
SIEMENS._Statistics @SIEMENS [0GO_8 RUN GIRO ANTIHORARIO “Boolean [ 213656972 Good i
SIEMENS._System @SIEMENS LOGO_8 RUN GIROHORARIO  Boolean 0 213656972 Good 1
‘4 SIEMENS LOGO_8
SIEMENS LOGO_8_Stafistics
SIEMENS LOGO_8_System
Simulation Examples._Statistics
Simulation Examples._System
8 Simulation Fxamoles Functions e
< > < >
Date [ Time Event ~
@ 19/3/2020 213657 Added 10 ftems to group 'Simulafion Examples Functions._System
@ 19/3/2020 213657 Added group ‘Simulation Examples._System'to Kepware KEPServerEX V6.
@ 19/3/2020 213657 Added 12 tems to group 'Simulation Examples._Statistics'
@ 19/3/2020 213657 Added 4 items to group 'Simulation Examples._System’
@ 19/3/2020 213803 Asynchronous 2.0 wiite transaction 21737D7A iitiated for 1 ftems on group 'SIEMENSL.
@ 19/3/2020 213803 Asynchronous 2.0 wiie transaction 21737D7A completed for 1 items on group 'SIEMEN. v

ltem Count 424




Fig. 5.  Comunicación mediante OPC server.

Aplicación industrial mediante Arduino UNO y Monitoriza ACIMUT

Una vez realizada y comprobada la aplicación que de aquí en adelante le llamaremos PLC-InTouch, se procede a la elaboración de la misma aplicación, en este caso se basará en el uso de Arduino Uno y Monitoriza que son usados más para enseñanza que en la industria, estos software son de uso libre el primero y el segundo tiene una versión gratuita educativa, que se los irá describiendo conjuntamente con el desarrollo de la aplicación, la cual es su sistema HMI contará con 3 pulsadores, un paro de emergencia, el motor y luces piloto para visualización de arranque del motor.

La comunicación que se realizó fue una Modbus RTU, para lo cual se necesito un OPC server para Arduino, el cual permitió la comunicación y mejor manejo de datos.

Arduino IDE: El software Arduino de código abierto (IDE) hace que sea fácil escribir código y subirlo a la placa. Se ejecuta en Windows, Mac OS X y Linux. El entorno está escrito en Java y se basa en el procesamiento y otro software de código abierto. Este software se puede usar con cualquier placa Arduino (Arduino , 2020). En este software se elaboró una aplicación sencilla de cambio de giro de motor por casos, en la misma se incluyó los protocolos para la comunicación a través del protocolo MODBUS RTU, como se indica en los algoritmos.
Algoritmo 1. Programación en C, realizada en Arduino, cambio de giro de motor y configuración de TAG’s.

void setup() 

{

        configure_mb_slave(COMM_BPS, PARITY, 0);

        pinMode(izq1, OUTPUT);

        pinMode(der1, OUTPUT);

        pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() 

{

        if(update_mb_slave(MB_SLAVE, regs, MB_REGS))

                wdog = millis();

        if ((millis() - wdog) > 5000)  {     

                regs[MB_CTRL] = 0;


        }       

        i = i +1;

        if (i > 10000) i=0;

        regs[2] = i;

       switch(regs[MB_CTRL]) {

       case 0:

                digitalWrite(izq1, LOW);

                digitalWrite(der1, LOW);

                digitalWrite(ledPin, HIGH);

                break; 

        case 1:

                digitalWrite(izq1, LOW);

                digitalWrite(der1, HIGH);

                break;

        case 2:

                digitalWrite(izq1, HIGH);

                digitalWrite(der1, LOW);

                break;        

        case 3:

                digitalWrite(izq1, LOW);

                digitalWrite(der1, LOW);

                digitalWrite(ledPin, LOW);

                break; 

         default:

                if (millis() - tprev > regs[MB_TIME]) {

                        if (LOW == digitalRead(izq1)&&LOW == digitalRead(der1)) {

                                digitalWrite(ledPin, HIGH);

                                regs[MB_CNT]++;

                        } else {

                                digitalWrite(ledPin, LOW);

                        }

                        tprev = millis();

                }}}

Algoritmo 2. Programación en C, realizada en Arduino, Configuración de funciones del Modbus RTU 

unsigned int Txenpin = 0;       

enum { 

        FC_READ_REGS  = 0x03,   

        FC_WRITE_REG  = 0x06,   

        FC_WRITE_REGS = 0x10,   

        FC_READ_DEV_ID = 0x2B  

};

const unsigned char fsupported[] = { FC_READ_REGS, FC_WRITE_REG, FC_WRITE_REGS, FC_READ_DEV_ID };

enum { 

        MAX_READ_REGS = 0x7D, 

        MAX_WRITE_REGS = 0x7B, 

        MAX_MESSAGE_LENGTH = 256 

};

enum { 

        RESPONSE_SIZE = 6, 

        EXCEPTION_SIZE = 3, 

        CHECKSUM_SIZE = 2 

};

enum { 

        NO_REPLY = -1, 

        EXC_FUNC_CODE = 1, 

        EXC_ADDR_RANGE = 2, 

        EXC_REGS_QUANT = 3, 

        EXC_EXECUTE = 4 

};

enum { 

        SLAVE = 0, 

        FUNC, 

        START_H, 

        START_L, 

        REGS_H, 

        REGS_L, 

        BYTE_CNT 

};

unsigned int crc(unsigned char *buf, unsigned char start,

unsigned char cnt) 

{

        unsigned char i, j;

        unsigned temp, temp2, flag;

        temp = 0xFFFF;

        for (i = start; i < cnt; i++) {

                temp = temp ^ buf[i];

                for (j = 1; j <= 8; j++) {

                        flag = temp & 0x0001;

                        temp = temp >> 1;

                        if (flag)

                                temp = temp ^ 0xA001;

                }}

        temp2 = temp >> 8;

        temp = (temp << 8) | temp2;

        temp &= 0xFFFF;

        return (temp);

}

void build_read_packet(unsigned char slave, unsigned char function,

unsigned char count, unsigned char *packet) 

{

        packet[SLAVE] = slave;

        packet[FUNC] = function;

        packet[2] = count * 2;

} 

void build_write_packet(unsigned char slave, unsigned char function,

unsigned int start_addr, 

unsigned char count,

unsigned char *packet) 

{

        packet[SLAVE] = slave;

        packet[FUNC] = function;

        packet[START_H] = start_addr >> 8;

        packet[START_L] = start_addr & 0x00ff;

        packet[REGS_H] = 0x00;

        packet[REGS_L] = count;

}
Entre los dos algoritmos se realizan las funciones necesarias para declaración de TAG’s y la comunicación maestro - esclavo con un protocolo Modbus RTU, de decidió no poner el código completo de las dos partes tanto declaración como configuración de la comunicación por motivos de que es bastante amplia; por lo que esta transcrito lo principal de cada parte del programa.

OPC Server for Arduino/Genuino: Es un servidor OPC libre para Arduino. Un servidor OPC es un componente que permite comunicar cualquier software SCADA con cualquier dispositivo de manera abstracta (Arduino , 2020). A través de este software se configuro el puerto con el que se va a trabajar o con el que se va a comunicar Arduino con el computador, se lo hace de esta manera para obtener una mejor comunicación, en la Fig. 6 se muestra la configuración del puerto.
[image: image7.png]E’ﬂ;

- S 2 1 4 [ ¥

B Rehore Dinio ) ReforisDisro . SmarDraw 2019/ SOLIDWORKS BoeABosTO
ISTaxlsx’ IST Cinco de. Electrical o 7

L

INFORMES Proteus 8
MENSUALES  Professional

R A

EXAMENES - Wonderware
PRIMER PARCIAL _InTouch 10.0

Administrar

Herramientas de aplicacion

| ArduinoOPCServer A PROYECTOS
- ] ArduinoOPCServer . % PROMER
) changelog i
5] Documentos 5 resdme
5 Imagenes ] register ‘OPC Server for Arduin
4 Google Drive 5] unregister Information Configuration | 1nfo |
1) AULAVIRTUAL  trdno seral @ Arcuano Ethemet @) Ardano Yan @ Delete configuraton
13 INSTRUMENTAC Arduino serial confguraton
Ardinoserill seralport  [come =l
£ Baudrate  [5600 -
OneDrive Flow Contral - [None - “l
Resdntenval [000° DES ' ACREDITACION

te equipo .0AS ISTLUISTELLO

> A
Descarg Save Configuration

Documentos

A Escritorio

Camtasia 2018
5 Imagenes

ho> B

ROTULADO TS . WonAershare  PROGRAMACI
[ LUIS TELLO.., Filmorad

J/ RESPALDO2019' /AutoGAD 2013 - 0BIISTLT, 15032 7 i Monitorza  PRUEBAS
, Espanol (Span... DEPLANIFICA

ISENESCYT-SGE../ /10 INFORME Skype
okitevaluacion - TITULACIO.

@
Spotify

s
o

o

B

@
L]
.8
o
™

8

£ Escribe aqui para buscar

m

covid19

A

Arduing OPC

10:21 AM
3/20/2020





Fig. 6.  Configuración del puerto a utilizar con el OPC Server for Arduino.
Monitoriza ACIMUT: Esta versión de "Acimut Monitoriza for Arduino" es totalmente funcional y libre de todo tipo de restricciones de uso, tanto en cuanto número de variables a controlar como de clientes-puestos de monitorización que la versión comercial sí que tiene. La única limitación que tiene es que solo se puede conectar a dispositivos Arduino, en cambio la versión comercial permite la comunicación con cualquier tipo de tarjeta de adquisición de datos (Acimut S.L., 2010). En este software se desarrolló el HMI el cual cuenta con 4 pulsadores uno para inicio y fin del proceso, otro para mando a la derecha, otro para mando a la izquierda y un último para paro de emergencia, además, se cuenta con la simulación del movimiento del motor, leds indicadores y un indicador de estado, como se puede observar en la Fig. 7.
[image: image8.png]RS Monitoriza for Arduino - Scada Acimut - PROVECTOT

Archivo  Editar Ver Heramientas  Ayuda

DEHES (9 -¢-X s DB > GRRuHR R

W R GG s Tl es sV o X
Formulario | v x
Servidores. &[] pROYECTO
55 Soada ] Fomuario
il ModbusRTUAruino 1
el
% ToolBox | G Varables | (9 Explrador [ 8 Popidades
P Escribe aqui para buscar





Fig. 7.  Desarrollo de la aplicación en Monitoriza ACIMUT.

Como se puede observar se tiene un botón de inicio indicadores del tipo de giro o si esta en paro a continuación en la Fig. 8 se muestra el sistema en giro horario.
[image: image9.png]=
Archivo  Edtar Ver Heramientas  Ayuda
DEE@E S (9-
Varatles ®
Servidores.

|

Tt k> 4 ¥ 02X

Scada. e
{8 ModbusRTUAGino

& Formulario

=8|

@ RTU
Datatts
Party
Por
Savelmber

{
gee

StopBts
B RTU Groups.
Groups Grupos.

P

GIRO HORARIO

GIRO ANTIHORARIO

#

paro

i

INDICADOR
DE ESTADO

DataBits
Databits

3 Toolor | Varables

H P Escribe aqui para buscar

4 b || Propiedades

Fomulrol Contrles Forulro
2@l s |
8 Accesibiidad
AocessbleDesc
Aocessblelame
AocessbleRoe Defak
Bl Apariencia
BockCobor [ ActiveCaption
‘Backgroundimai[ ] (ninguno)
Backgroundna: None
Cursor Detaut
Font Vicrsof Sans S, &
FoeCoor [l CortolText
FomBorderStyle Sizable
RightToleft ~ No
Right ToLeftLayc False
Tex Fomulo
UseWstCusor Fabe
& Comportamierto
AlowDwp  False
AutoVadste  EnsblePrevertFocusCl
ContextMenuStr ninguno)
DoubleBufersd Tre
Enbed  Tue
imeliode  NoContl
& Datos
(DataBindings)
Tog
& Disefio
(Name) Formulario 1
AutoScsellods Fort
Adoserl  Fale
AtoScrlrgi 0.0
AutoSerolbins: 0.0

AtoSze  False
AoSizeMode  GrowOnly
Al Solid

FilColorEnd [ LightGray
FilColorStart ] White
Location 0.0
Locked Fase
MaximumSize 0,0
MrimumSze 0,0
Paddng 0.0.0.0
Sze 879, 511
StatPostion  WindowsDefaukLocati
WindowState  Nomal
B Estilo de ventana
CoseBox T
ControlBox  True
HelpButton  False

Icon ER (cono)
Text
Texto asociado a cortrl

55 Exorsdor | 25 Prpiedades
1030AM

Y 3/20/2020





Fig. 8.  Aplicación en funcionamiento giro sentido horario.

Una vez terminado las aplicaciones y realizado las pruebas de funcionamiento se procede a la comparación de parámetros, considerando de aquí en adelante como nombre de esta aplicación Arduino-HMI.
RESULTADOS

Según Wikacsono y otros, 2016, las características más importantes que debe tener un sistema HMI o SCADA son las que se han listado en la tabla 1, las cuales se utilizaron para poder hacer una comparativa rápida que nos permita evidenciar cuál de las aplicaciones propuestas fueron más eficientes y con esto poder llevar a cabo el análisis final (Wikacsono, Lim, & Sutanto, 2016). 

Para poder realizar este análisis los investigadores se proponen como valores de ponderación 5 Cumple completamente, 4 Cumple, 3 cumple medianamente, 2 cumplimiento bajo, 1 casi no cumple, 0 no cumple, como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1.  Cuadro comparativo de las obsercaciones en base a los resultados obtenidos
	CARACTERÍSTICAS
	ARDUINO - HMI
	PLC -HMI


	OBSERVACIÓN

	Tiempo de respuesta a eventos
	Media 
	3
	Alta
	5
	La respuesta de la aplicación con Arduino es más lenta que la de PLC

	Maneja protocolo OPC
	si
	5
	si
	5
	El protocolo OPC es el más usado actualmente en el ámbito industrial

	Factibilidad de adquisición en el mercado
	Si - Versión gratis
	4
	No -se necesita licencias
	2
	El sistema elaborado con Arduino es de software libre que además se creó en un software de versión gratuita industrial, en cambio para el sistema con PLC se necesita licencias de los programas tanto para la programación como para el HM

	Servidores a tiempo real
	Medio
	3
	Alta
	5
	El sistema elaborado con Arduino necesita módulos extras para el manejo adecuado de funciones en tiempo real

	Visualización gráfica dinámica
	Media
	3
	Alta
	5
	El sistema elaborado con Arduino tiene un tiempo de reacción mayor con respecto al de PLC, por lo que el dinamismo se reduce.

	Programación de eventos
	Si
	5
	Si
	5
	 

	Procesamiento de alarmas
	Si
	5
	Si
	5
	 

	Robustez
	Media
	3
	Alta
	5
	El sistema elaborado con Arduino no tiene la misma robustez del elaborado con PLC debido a que la funcionalidad del primero es educativa.

	Permite librerías externas
	Si
	5
	No
	0
	El sistema elaborado con Arduino permite uso de librerías de terceros como es .NET framework de Windows

	TOTAL
	36
	 37
	 


En base al análisis realizado en el cuadro comparativo y valorativo de las características de cada de uno de los sistemas elaborados y a pesar de obtener un buen puntaje con una mínima diferencia de un punto de la aplicación PLC – HMI, sobre Arduino – HMI, se observa que una de las características principales que se necesita tener en un proceso industrial real y de alto nivel es la robustez, que es la características en la cual es proceso realizado con Arduino más fallas tiene, por lo que se concluye que el sistema se puede elaborar con Arduino para fines educativos más no industriales y el realizado con PLC puede ser usado en los dos ámbitos establecidos como son industrial y educativo, teniendo así que un sistema de entrenamiento puede ser realizado en base de Arduino para amenorar costos y así enseñar sistemas Scada a los estudiantes en instituciones donde no se tienen los recursos o laboratorios necesarios. Además, Arduino al ser una tarjeta educativa no soporta demasiadas entradas y salidas ya que empieza a fallar de manera aleatoria, en cambio el PLC cuenta con módulos que permiten aumentar las entradas y salidas y siguen funcionando adecuadamente, como se observa en la Fig. 9.
[image: image10.png]® Arduino - HMI  mPLC- HMI





Fig. 9.  Grafica de barras de la comparación entre las aplicaciones.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
El desarrollo de esta investigación a permitido entender que Arduino es una herramienta fácil de usar y accesible, pero que actualmente no se lo esta explotando a su máximo nivel, ya que si se hace una investigación más exhaustiva de esta plataforma gratuita se puede observar variedad de proyectos que se están a alta escala es decir a nivel industrial y en todo tipo de industria.

En cuanto a las encuestas realizadas a los jefes de taller de las empresas con las que se tienen convenios, los resultados han dado a entender que si estarían dispuestos a que se desarrollen aplicaciones para ensayos o pruebas dentro de las industrias donde ellos laboran con el fin de demostrar su aplicabilidad y a futuro implementar sistemas de ensayo a baja escala de sistemas reales, con el fin de capacitar al personal. 

En el desarrollo de las aplicaciones en cuanto a complejidad las dos aplicaciones tienen su nivel de complejidad por lo que sin importar que sistema se esté usando en la enseñanza de aplicaciones industriales, se van a obtener buenos resultados y el estudiante será capaz de entender la lógica de funcionamiento de los sistemas industriales, para cuando lleguen al campo laboral se les haga más fácil entender los procesos, su manejo y su mantenimiento.
Como se pudo observar en la comparación de las aplicaciones la aplicación realizada con PLC es mejor en cuanto a robustez, pero tomando en cuenta la pequeña diferencia que existió entre los totales, se puede decir que Arduino si es una herramienta que se puede usar en la educación superior tecnológica, pudiéndola aplicar a los primeros niveles de estudio y darle un plus al finalizar los niveles usando algo mas avanzando como un PLC.
En conclusión, el resultado de esta investigación indica que Arduino y PLC son aplicables en la educación superior tecnológica y en la industria; considerando que se debe hacer una investigación más a fondo donde se ponga a prueba dos paralelos de un mismo nivel de una carrera tecnológica, en donde en uno de los niveles se enseñe sistemas SCADA o comunicación industrial haciendo uso del proceso Arduino – HMI y en el otro curso la misma materia con el proceso de PLC – HMI. 
REFERENCIAS
Acimut S.L. (2010). http://www.acimut.com/. (SCADA Acimut Monitoriza) Recuperado el 03 de 2020, de http://www.acimut.com/monitoriza/monitorizaforarduino.html

Aguirre, F., & Garcia, B. (2017). Proyectos ARDUINO con estrategias de enseñanza soportadas en blended learning. EduQ@2017. San Luis.

Arduino . (2020). arduino.cc. Recuperado el 16 de 03 de 2020, de https://www.arduino.cc/en/main/software#

Barrera, D., Mendoza, J., Neira, L., & Pardo, A. (2019). Enlace entre PLC Siemens LOGO! 12/24 RCE y Wonderware InTouch para supervisión y control de nivel. En EasyChair (Ed.), 17th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology. Jamaica. doi:to be inserted by LACCEI

Romo, R., Rogelio, M., & Martí, R. (2015). Plantas virtuales basadas en Arduino para el Laboratorio Docente de Informática Industrial. Actas de las XXXVI Jornadas de Automática (págs. 696 -703). Bilbao: Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC). doi:978-84-15914-12-9

Sujith, J., & Hemalatha, B. (April de 2014). Fault Identificatión and Protection of Induction Motor using PLC and SCADA. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 3(4), 8748 - 8754.

Wikacsono, H., Lim, R., & Sutanto, W. (2016). Perancangan SCADA Software dengan Wonderware InTouch Recipe Manager dan SQL Access Manager pada Simulator Proses Pencampuran Bahan. Jurnal Teknik Elektro, 8(1), 38 - 45.

2
2
2

